|  | CTY CP TM DAÀU KHÍ THAÙI BÌNH DÖÔNG 99 Ích Thaïnh – Phöôøng Tröôøng Thaïnh – Quaän 9 – TP.HCM Ñieän Thoaïi: (08) 373 00 896 – 373 00897. Fax: 08.37300 898 |
| --- | --- |

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn

- Kiểm tra niêm phong, tem chống giả trên bình gas và kiểm tra hạn kiểm định đóng chìm trên quai bình gas để đảm bảo bình gas chính hãng và còn hạn kiểm định trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng van điều áp, ống dẫn gas, kẹp chuyên dùng cho gas (LPG) có nguồn gốc rõ ràng.

- Luôn đặt bình gas thẳng đứng. Khoảng cách đặt bình gas đến bếp tối thiểu 1met đến 1,5met, nơi đặt bình gas phải thông thoáng.

- Đảm bảo khu đặt bếp luôn thông thoáng .Không rời khỏi bếp khi đang nấu để tránh ngọn lửa bị gió thổi tắt làm cho gas rò rỉ ra ngoài.

- Khi Khách Hàng ngừng việc đun nấu nhớ khóa van bình, van điều áp và cuối cùng là tắt công tắc bếp.

- Khi bật bếp thì mở van bình, mở điều áp sau đó mới bật bếp để sử dụng.

- Thường xuyên kiểm tra ống dẫn gas, nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt Ống dẫn phải báo ngay cho cửa hàng hoặc đại lý phân phối để thay dây mới.

- Khi phát hiện có mùi gas (mùi trứng thối) phải lập tức tắt các nguồn lửa, khoá van bình (đóng điều áp). Tuyệt đối không đóng hoặc ngắt công tắc điện, quạt điện làm phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ khí gas.

- Mở thông thoáng cửa ra vào thoáng với không gian bếp, dùng các dụng cụ thủ công để quạt đẩy khí gas ra ngoài. Tuyệt đối không dùng quạt điện,...

- Quét nước xà phòng để tìm chỗ rò rỉ, nếu thấy có bong bóng nổi lên thì gas đã bị xì, báo ngay cho cửa hàng gas. Tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm.

- Có thể dùng xà phòng cục để bịt chỗ rò rỉ rồi dùng băng keo hoặc dây cao su để hạn chế rò rỉ đến mức thấp nhất, đưa bình gas đến nơi thoáng gió, xa cống rãnh, xa nguồn lửa và báo ngay cho cửa hàng, đại lý cung cấp gas nhanh nhất (lưu ý khi điện thoại báo cho Đại Lý gas phải tránh xa khu vực bình gas bị xì ra).

Trân trọng!

Tổng Giám đốc